# 路由器的串口(serial)和以太口的区别

1、串口,serial 口：最早的路由器对接需要通过Serial端口连接来实现, 用专门的串口线。

现在的企业级路由器还有串口,不过其实是CONSOLE口,用于对交换机进行配置，却用一根配置线插在上面，在电脑上打开超级终端进行配置，可以说是配置口。

渐渐这种形式的接口会被光纤接口淘汰,主要的原因是速度慢,连接需要专门的连接线.

以太口,即ethernet口,RJ45网络口：以太网口，现在可以说是百兆/千兆口，用于连接交换机间或直接的客户端口.

串口专为广域网设计，它可以做ISDN,PPP,帧中继等网络类型的连接可以接很多网络类型，要使用它必须设置时钟频率（DCE、DTE），路由表的算法也在此接口上形成

以太网口是对局域网内的，它只有拥有局域网所需要的所有功能

如果距离近的话 路由器之间可以用用以太口连接但是因为双绞线的施工布线最长只允许100米所以大部分情况下路由器之间的距离不只100 所以多用s口。

Console口。路由器上还有一个必不可少的接口是Console口，叫控制口，这个接口是用来调试路由器的。

另外有的路由器还有AUX接口，也是控制接口；还有G口，是千兆以太网接口，是连接以太网用的。

4.VTY：VTY是虚拟终端口，使用Telnet时进入的就是对方的VTY口